合肥工业大学

毕业设计（论文）答辩过程记录表

| 学生姓名 | 黄锦灿 | 学 号 | 2018211616 | 专 业 班 级 | 自动化3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 基于物联网的温度控制系统 |  |  |  |  |
| 答辩时间 | 2022年 5 月 27 日 16 时 30 分 至 16 时 50 分 |  |  |  |  |
| 答辩地点 | 腾讯会议：457-395-765 |  |  | 记录员 | 谭琦 |
| 答 辩 小组成员 | 孔慧芳、谭琦、唐昊、余兰林 |  |  |  |  |
| 答辩过程及内容：（答辩过程教师提问和学生回答的具体内容） 问：模糊PI中KP和KI参数范围选取的依据 答：在普通PI控制器的KP和KI参数的基础上进行范围的选择。使模糊PI在KP和KI模糊等级为ZO的时候对应普通PI的KP和KI，所以范围为从0到普通PI的参数的两倍。 问：DS18B20的测量范围能否满足要求 DS18B20的测量范围为 -55℃到 +125℃，能够满足本项目的的应用场景：“孵化箱”的水温测量。 问：本设计中的物联网系统的并发的能力 答：MQTT协议的设计初衷就是要为大量的性能低下的物联网设备提供可靠的通信，有考虑这方面的性能问题，此外，可以使用阿里云提供的服务，阿里云作为中国云计算市值第一的企业，其本身的网购也有高并发的需求，因此擅长这方面。此外，本系统的HTTP服务器使用的是反向代理的方式，使用行业中广泛使用的服务器软件，在处理请求时通过执行开发者编写的程序获取到响应报文，然后返回给请求方。行业中的服务器软件有并发的能力。 问：将散热功率函数展开为泰勒级数忽略二次及以上的项是否太过粗糙 答：根据“牛顿冷却定律”：当物体表面与周围存在温度差时，单位时间从单位面积散失的热量与温度差成正比，比例系数称为热传递系数。这种做法在温差不大时具有正确性。此外，PID控制对于模型的精确度要求较低。 |  |  |  |  |  |

备注：可添加附页，或在背面书写。