合   肥   工   业   大   学

本科毕业设计（论文）

基于物联网的温度控制系统设计

学生姓名：          黄锦灿

学生学号：        2018211616

指导教师：    【姓名】   【职称】

专业名称：        【专业全称】

学院名称：        【学院全称】

年   月

毕业设计（论文）独创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）是本人在指导教师指导下进行独立研究工作所取得的成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的内容外，设计（论文）中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得    合肥工业大学   或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做出贡献的个人和集体，本人已在设计（论文）中作了明确的说明，并表示谢意。

毕业设计（论文）中表达的观点纯属作者本人观点，与合肥工业大学无关。

毕业设计（论文）作者签名：　　　　　   签名日期：　　　年　　月　　日

毕业设计（论文）版权使用授权书

本学位论文作者完全了解  合肥工业大学  有关保留、使用毕业设计（论文）的规定，即：除保密期内的涉密设计（论文）外，学校有权保存并向国家有关部门或机构送交设计（论文）的复印件和电子光盘，允许设计（论文）被查阅或借阅。本人授权  合肥工业大学  可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库，允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业设计（论文）。

（保密的毕业设计（论文）在解密后适用本授权书）

| 学位论文作者签名： | 指导教师签名： |
| --- | --- |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |

摘  要

（宋体，小二号，加粗；居中,段前0.5行、段后1.5行间距）

关键词：×××；×××；×××；×××；×××

（宋体，小四，加粗）    (宋体,小四。段前为1行间距，段后为0）

目  录

（宋体，小二号，加粗；居中，单倍行距，段前0.5行、段后1.5行间距）

1 绪论（引言）	1

1.1 ××××××	X

1.2 ××××××	X

1.2.1 ××××××	X

1.2.2 ××××××	X

1.3 ××××××	X

1.3.1 ××××××	X

1.3.2 ××××××	X

××××××	X

1.4 ××××××	X

2 ××××××	XX

2.1 ××××××	XX

2.2 ××××××	XX

2.2.1 ××××××	XX

2.2.2 ××××××	XX

2.3 ××××××	XX

2.3.1 ××××××	XX

2.3.2 ××××××	XX

2.3.3 ××××××	XX

2.4 ××××××	XX

……

参考文献	XX

致谢	XX

附录（必要时）	XX

（宋体，小四，行距22磅。可在Words系统中自动生成；也可用其他方法生成）

插图清单

（宋体，小二，加粗；居中，单倍行距，段前0.5倍、段后1.5倍行距，如论文无图此页可删除）

图1.1 ××××××（图题）	XX （相应页码）

图1.2 ××××××	XX

图1.3 ××××××	XX

┋

图2.1 ××××××	XX

图2.2 ××××××	XX

图2.3 ××××××	XX

┋

┋

（宋体，小四号；左对齐，固定行距22磅，段前、段后均为0行）

表格清单

（宋体，小二，加粗；居中，单倍行距，段前0.5倍、段后1.5倍行距，如论文无表格此页可删除）

表2.1 ××××××（标题）	XX（对应页码）

表2.2 ××××××	XX

表2.3 ××××××	XX

表2.4 ××××××	XX

┋

表3.1 ××××××	XX

表3.2 ××××××	XX

表3.3 ××××××	XX

表3.4 ××××××	XX

┋

┋

（宋体，小四号；左对齐，固定行距22磅，段前、段后均为0行）

绪论

1.1研究的背景和意义

物联网技术是继计算机技术和互联网以及移动通信网络之后的又一次信息化浪潮，能够实现物与物、人与物之间的连接互动。这极大地提高了各个领域的生产生活效率，转变了传统的生产生活方式。[1]

在养鸡业中，很重要的一环是种蛋的孵化。种蛋对于温度和湿度的要求较严格。要求温度控制精确，同时孵化周期长达二十几天。采用传统的母鸡的孵化方式受母鸡的能力影响，同时卫生条件难以保障，在鸡舍开放环境中还容易遭受鼠害导致减产，在孵化后期，未受精种蛋会变质，如果不及时清理，容易导致雏鸡生病，严重时还会影响孵化成功率。采用孵化设备便于管理，能够保障卫生，便于在孵化前期检测出未受精种蛋，便于在中后期清理变质种蛋。

参考市面上的水床孵化箱，本课题设计一个基于物联网的水箱温度控制系统，能够使用网页对多个温度控制器进行远程的监控、管理。重心偏向通信网络的搭建，控制算法采用仿真的形式进行研究。

1.2国内外研究现状

1999年，麻省理工学院自动id实验室首次提出了物联网的概念，研究利用无线传感器网络和射频识别技术实现目标定位和状态识别。2005年，国际电信联盟(ITU)发布了《国际电联互联网报告2005：物联网》，正式提出了物联网的概念。2009年，IBM提出了“智能星球”的概念，旨在将传感器嵌入到电网、铁路、建筑物等多个物理物体中，并通过智能处理技术使它们变得智能。[1]

2010年以来，海尔、美的、米家、格力、华为、易微联等企业纷纷进军智能家居领域。智能家居让原本普通的家具变成物联网设备，用户使用APP通过网络控制这些智能家居。这大大方便了人们的生活。

1.3研究内容与论文结构安排

第一章为绪论，介绍了该项目的背景和意义、国内外的研究现状。第二章中介绍了本项目的系统结构。第一部分为系统的网络拓扑，第二部分为控制器的拓扑结构和硬件选型、硬件原理图。第三章为水箱温度模型的建模与控制算法的仿真。首先通过机理建模得出水箱温度模型，接着通过类似场景推导出水箱模型的参数从而进行仿真。

----------------------------绪论----------------------------

系统结构

  - 系统网络拓扑

本系统的网络部分由客户端（采用网页形式）、HTTP服务器、MQTT Broker、控制器组成。

2.1.1 第一种拓扑

如图2.1所示，图中每朵云代表一个网络。系统中的所有组成部分可单独位于一个网络中，它们之间通过互联网通信。

图2.1：第一种拓扑

2.1.2 第二种拓扑

第二种拓扑如图2.2所示。这种拓扑也是本项目实现的拓扑。HTTP服务器、MQTT Broker、控制器都位于本地局域网中。HTTP服务器和MQTT Broker可以通过获取公网IP后设置路由器的端口映射对互联网开放端口，为互联网上的网页客户端提供服务。此外，也可以在第二种拓扑的基础上作出改变，即MQTT Broker可以使用互联网上的免费或付费的服务。由于和第二种拓扑区别不大，这里不再画出拓扑图。

图2.2：第二种拓扑

2.1.3 两种拓扑的适用场景

第一种拓扑和市面上的智能家居所使用的拓扑比较类似。这种拓扑适合服务与大量的小规模用户。这些用户每个人所持有的控制器数量不多，但是用户数量大。这种场景不适合每个人都维护一套自己的HTTP服务器和MQTT Broker，这样成本过高。每个用户使用路由器将设备连接到互联网，共同使用一个HTTP服务器和一个MQTT Broker是较好的选择。

第二种拓扑适合大规模的企业用户。这种场景下，每个用户会持有大量的设备，并且处于对数据安全性和服务质量的考虑，会选择在自己的局域网中搭建HTTP服务器和MQTT Broker。

  - 控制器结构

2.2.1 拓扑结构

控制器的作用是检测水箱温度，进行控制算法的计算，输出控制量来控制水箱温度。此外还要与网页客户端通信。控制器的结构如图2.3所示。

图2.3：控制器结构图

控制器采用USB接口供电，可以接市面上的5V输出的电源适配器。5V电源经过AMS1117后得到3.3V电源给MSP430和ESP32供电。ESP32还通过CH340连接USB接口，此接口用来烧写程序和调试。MSP430调试和烧写程序使用ezFET接口。MSP430通过GPIO与DS18G20的一线总线相连，通过软件编写一线总线的驱动。MSP430的定时器输出PWM来驱动光耦，光耦驱动IGBT来对经过整流桥的市电进行调制。调制后的直流电经电热管端子输出给外接的电热管。MSP430和ESP32之间通过UART进行通信。

2.2.2 关键硬件选型和参数计算

关键硬件选型如表2.1所示。

表2.1：关键硬件选型表

| 硬件 | 型号 |
| --- | --- |
| MSP430 | MSP430G2553IPW28 |
| AC/DC电源 | 金升阳LS03-K3B12SS |
| 光耦 | TLP250H(F) |
| IGBT | STGF19NC60KD |
| 整流桥 | GBJ2004-F |
| ESP32 | ESP32-WROVER-E模组 |
| LDO | AMS1117CD-3.3 |

- 整流桥参数：GBJ2004-F 的反向重复峰值电压为400V，对于220V有效值的市电足够。在60Hz时的额定平均电流为20A，最大功率可达4400W。这个功率对本项目的设计目标足够。

- IGBT参数：STGF19NC60KD的TO-220FP封装类型在100℃时的集电极最大电流为10A，栅极电流为±100nA，集电极射极可承受的最大电压为600V. 在假设散热条件良好，能够使该IGBT温度维持在100摄氏度以下的情况下使用该IGBT驱动电热管，最高可获得2200W的功率。栅极-射极最大可承受电压为±20V，开通电压最大为6.5V. 使用光耦TLP250H(F)在12V供电时足以驱动该IGBT。

- 金升阳LS03-K3B12SS参数：该电源额定输出功率为3W，额定输出电压为12V，可接收430V直流输入和305V交流输入。次电源为非隔离型。

- 光耦TLP250H(F)参数：该光耦的供电电压可为10V到30V. 供电电流最大为3mA，输出电流最大为±2.5A. 阈值输入电流为5mA，使用金升阳LS03-K3B12SS给该光耦供电足够。该光耦足够驱动IGBT

- AMS1117CD-3.3参数：该LDO的额定电流为1A，输出电压3.3V。MSP430G2553在引脚不输出电流的条件下消耗的的最大电流为420μA，ESP32建议的电流最小值为0.5A，DS18B20的工作电流为1.5mA。综上使用AMS1117CD-3.3足够供电。

2.2.3 硬件原理图绘制

硬件原理图如图2.4所示。

图2.4：硬件原理图

----------------------------系统结构----------------------------

水箱温度模型建模与控制算法仿真

  - 水箱温度模型的机理建模

水的比热容为 c，质量为 m ，热量与温度的关系为 dQ=cm ⋅dT, Q 为热量，T 为温度。如果不考虑散热，只考虑加热，则 Q 与加热功率 P加热 的关系如公式 (3.1) 所示

Q=P加热dt⇒dQdt=P加热⇒dQ=P加热⋅dt3.1

由方程组(3.2)

dQ &= cm ∙ dTdQ &= P加热 ∙ dt3.2

得公式(3.3)

dTdt=Pcm3.3

对公式(3.3)两边进行拉氏变换，得公式(3.4)

sT=Pcm⇒T=Pcms3.4

则此时的水箱温度模型是一个积分环节。

如果考虑散热，水箱的散热是一个非常复杂的模型。水箱中的水的散热方式有：热传导、蒸发、热辐射。水箱上方的气体的对流情况也会影响散热速度。此外环境温度、空气相对湿度、大气压也会影响水箱的散热。但是，可以肯定的是其他条件不变时，水的温度越高，散热越快，在平衡点附近取泰勒级数的一次项对水箱散热功率进行线性化，使整个系统线性化。

考虑散热，并且将水箱视为集总参数模型，则系统的方程如公式(3.5)所示

dQ&=cm∙dT  dQ&=P加热 ∙ dt - P散热∙dt  3.5

解方程组(3.5)，得公式(3.6)

dTdt=P加热-P散热cm3.6

设平衡时，温度为 T0 ，加热功率和散热功率分别为 P加热0 ，P散热0 ，则平衡时，系统的方程如公式(3.7)所示

dTdtT=T0=P加热0-P散热0cm=03.7

在平衡点的基础上，将系统的方程表示为偏差量，得到公式(3.8)

dT0+ΔTdt=P加热0+ΔP加热-P散热0+ΔP散热cm3.8

由公式(3.7)和公式(3.8)得公式(3.9)

dΔTdt=ΔP加热-ΔP散热cm  3.9

接下来要对散热功率进行线性化。设散热功率和温度的关系为：P散热=fT ，在 T0 处展开为泰勒级数后表示为公式(3.10)

P散热=fT=fT0+dfT0dTT-T0+12!d2fT0dT2T-T02+⋯⋯3.10

只保留一次项，得到公式(3.11)

fT-fT0=dfT0dTT-T03.11

将 fT-fT0 表示为 ΔfT=ΔP散热 ，T-T0表示为 ΔT，设

a=dfT0dT

则

ΔP散热=a⋅ΔT3.12

由公式(3.9)和公式(3.12)得公式(3.13)

dΔTdt=ΔP加热-a⋅ΔTcm3.13

对公式(3.13)两边进行拉氏变换得公式(3.14)

sΔT=ΔP加热-a⋅ΔTcm3.14

化简公式(3.14)得公式(3.15)

ΔTΔP加热=KTs+1 3.15

其中 K=1/a , T=cm/a ，a 的量纲为

Js⋅℃

s 是秒，J 是焦耳。

现在得到了水箱得温度模型，是一个一节惯性环节。考虑到水的热传导和对流需要时间，需要再加上一个纯滞后环节。则水箱温度模型为公式(3.16)

ΔTΔP加热=KTs+1∙e-τs  (3.16)

  - 参数辨识

由于条件限制，无法找到一个真正的水箱进行参数辨识，于是使用类似场景来推导参数。该场景为一个16W的加热杯垫，使用不锈钢杯。环境温度为25.25℃，将水静置，等到温度稳定后，最终的温度为55.13℃。 计算出温升为29.88℃。由公式(3.12)解得 a=0.49 . 水的体积取4L，换算为质量为4kg，根据公式(3.15)，求得 K= 2.04, T=3.43×104 纯滞后时间 τ 取得尽量夸张，取300秒。实际应用中纯滞后时间如果大于300秒，可以使用螺旋桨进行搅拌。得到水箱的温度模型，如公式(3.17)所示

ΔTΔP加热=2.043.43×104s+1∙e-300s  (3.16)

  - 控制算法仿真

这里采用了4种控制算法进行对比。分别是PI、模糊PI、带史密斯预估器的PI、带史密斯预估器的模糊PI . PI算法和模糊PI中的PI部分使用s函数实现。

除了实现PI算法外，还加入了积分抗饱和。因为执行机构的输出是有范围的，当积分环节输出的值超过执行机构能够输出的最大值，就没有意义，而且还会徒增积分退保和的时间，使得超调时间边长。抗饱和的算法为如图3.1所示。

带史密斯预估器的PI控制算法仿真的simulink模型如图3.2所示。带史密斯预估器的模糊PI控制算法仿真的simulink模型如图3.3所示。不带史密斯预估器的PI控制算法仿真的simulink模型如图3.4所示。不带史密斯预估器的模糊PI控制算法仿真的simulink模型如图3.5所示。

图3.1：积分抗饱和算法

图3.2：带史密斯预估器的PI控制算法仿真模型

图3.3：带史密斯预估器的模糊PI控制算法仿真模型

图3.4：不带史密斯预估器的PI控制算法仿真模型

图3.5：不带史密斯预估器的模糊PI控制算法仿真模型

模糊逻辑控制器的输出直接为PI控制器提供PI两个参数。取偏差量和偏差量的变化量作为模糊控制器的输入。偏差量的论域为 [-4, 4] 摄氏度，偏差量的变化率的论域为 [-2.4, 2.4] ℃/s . 偏差量和偏差量的变化率分为7个等级，分别是PB, PM, PS, ZO, NS, NM, NB ,分别代表正大，正中，正小，零，负小，负中，负大。使用matlab的模糊工具箱，在论域中对这7个等级进行均分，得到隶属度曲线。如图3.6和图3.7所示所示。带史密斯预估器的模糊PI控制的模糊控制器输出的kp系数的论域为 [0, 400] ，隶属度曲线如图3.8所示 ，ki系数的论域为 [0, 0.1] ，隶属度曲线如图3.9所示。不带史密斯预估器的模糊PI的模糊控制器输出的这两个参数的隶属度曲线与带史密斯预估器的模糊PI的模糊控制器输出的这两个参数的隶属度曲线形状一样，论域不同。kp的论域为 [0,15] ，ki的论域为 [0,0.006]. kp和ki被均分为 mf1, mf2, mf3, mf4, mf5 5个等级

图3.6：偏差量的隶属度曲线

图3.7：偏差量变化率的隶属度曲线

图3.8：带史密斯预估器的模糊PI控制的kp系数的隶属度曲线

图3.8：带史密斯预估器的模糊PI控制的ki系数的隶属度曲线

模糊控制器的模糊规则如表3.1和表3.2所示。

表3.1：kp参数的模糊规则

| ec e | PB | PM | PS | ZO | NS | NM | NB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 |
| PM | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 |
| PS | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 |
| ZO | mf5 | mf5 | mf3 | mf5 | mf5 | mf5 | mf5 |
| NS | mf5 | mf4 | mf2 | mf2 | mf3 | mf5 | mf5 |
| NM | mf5 | mf4 | mf2 | mf1 | mf3 | mf4 | mf5 |
| NB | mf5 | mf3 | mf1 | mf1 | mf1 | mf4 | mf5 |

表3.2：ki参数的模糊规则

| ec e | PB | PM | PS | ZO | NS | NM | NB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | mf5 | mf5 | mf3 | mf5 | mf1 | mf1 | mf1 |
| PM | mf5 | mf5 | mf3 | mf4 | mf1 | mf1 | mf1 |
| PS | mf5 | mf5 | mf3 | mf3 | mf1 | mf1 | mf1 |
| ZO | mf5 | mf5 | mf2 | mf2 | mf3 | mf1 | mf1 |
| NS | mf5 | mf4 | mf2 | mf1 | mf2 | mf1 | mf1 |
| NM | mf5 | mf4 | mf1 | mf1 | mf1 | mf1 | mf1 |
| NB | mf5 | mf4 | mf1 | mf1 | mf1 | mf1 | mf1 |

模糊逻辑遵循的规则：在e较大时，kp和ki可以较大，以快速消除偏差。e较小时，ec如果太大，就要减小kp和ki，以防止超调。在e接近0时，如果ec为正且较大，就要将控制作用减到最小以防止超调。等到e接近0，且ec接近0时，增大kp和ki以减小稳态误差。当e为负时，说明正向超调了，应增大kp，出现超调很可能是因为积分环节累加得过大，应该将ki降到最小，以让超调迅速恢复。

传统PI控制器得kp, ki参数取模糊PI控制器得kp, ki 最大值的一半。

四种控制算法的输出如图3.5所示。

图3.5：四种控制算法输出（曲线1：带史密斯预估器的模糊PI，曲线2：带史密斯预估器的PI，曲线3：不带史密斯预估器的模糊PI，曲线4：不带史密斯预估器的PI）

可以看出，史密斯预估器对性能的改进大于模糊控制器。模糊PI控制器的调节时间和稳态误差略优于PI控制器。使用了史密斯预估器后，调节时间大幅缩短，稳态误差也有显著的减小。

----------------------------水箱温度模型建模与控制算法仿真----------------------------

软件设计

  - 采用的平台或框架

MSP430的软件设计采用Energia框架。Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器，主要包括可从 LaunchPad 开发生态系统获得的处理器。[2]

ESP32的软件设计采用Arduino框架。该框架将FreeRTOS移植到ESP32中。早期的嵌入式开发采用基于裸机的前后台系统。前台程序为中断服务程序，用来设置标志位，后台程序为死循环，用来轮询标志位。这种系统的实时性比预计的差。因为所有任务都具有相同的优先级，更紧急的任务无法先得到处理。[3]

HTTP服务器采用ASP.NET Core平台。ASP.NET Core 是一个跨平台，高性能，开源的框架，用于构建现代的，支持云计算的，联网的应用. [4]

网页采用 Blazor 框架。Blazor是一个使用 .NET 构建客户端的网页UI的框架。[5]

  - MSP430与ESP32的通信程序设计

MSP430与ESP32采用UART模块进行通信。在数据交互时，为了保证数据的可靠交互，需要将数据以一定的帧格式进行打包[6] 。打包成帧后，帧的控制字符不能与数据中的字符混淆。为了解决这个问题，目前的协议采用的有比特填充和字节填充两种方式。HDLC协议采用的是比特填充，PPP协议采用的是字节填充。

由于进行本项目的早期工作时，笔者不了解这些标准，自定义了一个协议。本项目采用的也是这个自定义协议。该协议只有帧同步的功能。该协议使用两个连续的10进制数85作为帧起始，后面紧跟着一个字节的帧长度，帧长度后面是数据域。如表4.1所示。

表4.1：串口通信帧

| 内容 | 85 | 85 | 帧长度 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1到255 |

因为帧长度为85时会导致与帧头的第二个85组合起来被误认为是帧头，所以当帧长度为85时，需要进行转义。在本协议中，帧长度为85时则在帧长度这个字节中填入0，接收方检测到帧长度为0就认为帧长度为85. 在帧长度后面可以跟着1字节到255字节的数据。该协议有个缺点，不能传输0字节的数据。但是，本项目中的应用层不会发送0字节的数据，所以没有影响。应用层的帧格式如表4.2所示。

表4.2：应用层帧格式

| 内容 | 功能码 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1到254 |

因为功能码占用了1字节，而数据链路层的协议最多只支持发送数据域长度为255字节的帧，所以应用层协议中功能码后的数据最多支支持254字节。

例如写LED灯的状态，应用层的帧格式如表4.3所示。

表4.3：写LED状态

| 功能码 | 为true表示写 | 要被写入的值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | true | true/false |

读LED灯的状态，应用层的帧格式如表4.4所示。

表4.4：读LED状态

| 功能码 | 为false表示读 |
| --- | --- |
| 1 | false |

ESP32发送读LED状态的帧给MSP430后，MSP430返回的帧如表4.5所示

表4.5：MSP430返回给ESP32的表示LED灯状态的帧

| 功能码 | LED灯的状态 |
| --- | --- |
| 1 | true/false |

其中，true表示LED灯为亮，false表示LED灯为灭。

MSP430发给ESP32的从DS18B20采集到的温度信息的帧格式如表4.6所示。

表4.6：MSP430发给ESP32的温度信息

| 功能码 | 温度 |
| --- | --- |
| 2 | 4个字节的float类型的数据 |

  - MQTT协议简介

MQTT(消息队列遥测传输)是ISO 标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP协议族上，是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议 。[7] MQTT的订阅/发布模型示意图如图4.1所示

图4.1：MQTT的订阅/发布模型示意图

MQTT客户端1发布了主题1，有两个客户端订阅了主题1，这两个客户端都能收到主题1的消息。MQTT客户端2和MQTT客户端3都发布了主题2的消息，订阅了主题2的MQTT客户端可以在任何一个MQTT客户端发布了主题2的消息时收到消息。即MQTT协议可以实现一对一、一对多、多对一的通信。一个MQTT客户端可以同时是订阅者和发布者。

MQTT面向性能低下的物联网设备，它使物联网设备不用进行差错控制和重传，一对多通信时也不用物联网设备对每个接收方分别发送一次，只需要发送一次给MQTT Broker，由MQTT Broker负责消息的分发、差错控制、接收确认、重传等。MQTT Broker可以工作于多种传输层协议上，例如TCP, UDP, WebSocket 等。由于浏览器的限制，运行在浏览器上的MQTT协议无法使用TCP或UDP协议，只能使用WebSocket协议。NuGet中的 .NET 的MQTT库不支持在Blazor环境下运行。Blazor可以使C# 和JavaScript互操作，而JavaScript有开源的基于WebSocket的MQTT库mqtt.js ，可以通过C# 和JavaScript互操作来编写MQTT客户端组件。

通过MQTT，还可以解决消息边界定位的问题，MQTT每个消息都会给出载荷的长度，MQTT支持发送长报文，可以根据设备的内存大小定义最大报文大小，最大可以达到256MB而无需在发送方进行分割，接收方进行拼接，由MQTT协议自动完成。对于物联网设备，无需传输太长的报文，远小于256MB。阿里云等企业有高性能的MQTT Broker出租，也有一些企业提供免费的MQTT Broker服务，但是性能和安全性较低。也可以使用开源的，免费的MQTT Broker软件部署私有的MQTT Broker.

  - MQTT客户端ID格式

下文中出现的像 [xxxx] 这种形式的，方括号里面包含着一些文字的，这里约定为：把方括号和里面的文字整体替换为方括号内的文字描述的内容。

每个 MQTT 客户端都有一个客户端 ID，是字符串的形式。在同一个 MQTT 服务器中，客户端 ID 不能一样。ESP32 的客户端 ID 格式为：esp32-[MAC地址]. 网页的客户端 ID 为：mqttjs_[8位16进制随机数]. 每个ESP32只有一个MQTT客户端，但每个网页会创建多个MQTT客户端。

  - 对MQTT主题的规划

为了让MQTT客户端之间能够将消息发送给特定的另一个或另一些MQTT客户端，需要对MQTT的主题做出一些规划。下面对几种格式的主题命名。下列名称非标准里的名称。

    - 子主题

MQTT的主题可以使用斜杠 / 来划分子主题，形式上类似URL。例如：esp32/temperature 就是一个有两个子主题的主题。MQTT客户端在订阅主题时可以使用通配符。通配符有 # 和 + ，其中，+ 指代一个子主题，# 指代任意数量的子主题。

    - 主场、客场

第一个子主题是MQTT客户端ID。例如esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0/temperature 中的第一个子主题是一个ESP32设备的MQTT客户端ID，将第一个子主题称为场。如果一个MQTT客户端订阅或发布了一个主题，该主题的场是它自己的客户端ID，则称为主场，如果是其他MQTT客户端的客户端ID，则称为客场。于是，下面定义主场发布、客场发布、主场接收、客场接收

    - 主场发布

例如 esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0 发布了 esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0/temperature 主题。主场发布的消息的接收方采用的是客场接收。主场发布不针对特定的客户端，发送方并不知道有多少个接收方，是一对多的发布，任何订阅了该主题的MQTT客户端都可以接收到消息。

    - 客场发布

例如网页想要控制 esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0 的 LED 灯，于是对着esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0/in/LED发布了一条消息。客场发布的主题的接收者采用的是主场接收。客场发布是多对一的发布，任何一个知道了接收者的客户端ID的发布者都可以对该接收者发送消息。如果需要告诉接收者该条消息的发送者是谁，可以在载荷中带上自己的客户端ID.

    - 主场接收

在客场发布中被举例的esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0 采用的接收方式就是主场接收。它订阅了场为自己的客户端ID的主题。

    - 客场接收

在主场发布中，网页接收主题 esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0/temperature 的信息采用的就是客场接收，而 esp32-7C:9E:BD:65:DA:E0 采用的是主场发布。

    - ESP32和网页采用的发送、接收方式

ESP32的性能较低，所以ESP32对多个网页发送消息时采用主场发布，采用主场发布还有一个好处是如果一个网页端对ESP32发送了命令，在ESP32发送给网页响应消息的时候所有网页都能收到响应消息，从而更新网页。

ESP32接收来自多个网页的消息时采用主场接收。网页可以随时下线，而ESP32一般长期在线，如果ESP32采用客场接收的方式，而网页端的客户端ID是随机的，每次都不一样，长期这样就会造成ESP32订阅的主题列表特别长，而且很多是无用的主题，会造成MQTT Broker资源的浪费。如果增加检测网页是否在线的机制，让ESP32在网页离线后退订对应的网页的主题，这就增加了系统的复杂程度。同时，一个网页会创建多个MQTT客户端，采用这种方式会给ESP32增加负担。

综上，ESP32采用主场发布和主场接收的方式收发数据。网页使用客场发布和客场接收的方式收发数据。

    - ESP32订阅和发布的主题

ESP32采用主场接收的方式接收控制命令。ESP32订阅了主题：[esp32的客户端ID]/in/# ，# 是通配符，例如，网页想要控制MSP430上的一个LED灯的亮灭，就往主题 [esp32的客户端ID]/in/set_LED_state 发布消息，在载荷里附带LED的状态的信息。

ESP32采用主场发布的方式发布消息。例如，ESP32设置完MSP430的LED状态后，再读取MSP430的LED状态，看是否设置成功，然后发送消息给网页告诉网页当前的LED灯状态。ESP32对着主题 [esp32的客户端ID]/out/LedState 发布消息，在载荷中附带LED灯的状态信息。

站在在ESP32的视角，接收数据全部在二级子主题 in 下面，发送数据全部在二级子主题 out 下面。从第三个子主题开始就是与功能相关的。例如，设置LED灯的主题为 set_LED_state 。采用字符串的形式来表示对应的功能对于人类友好，阅读和调试方便，定义主题的时候也方便。in 子主题下面的子主题采用下划线分隔每一个单词，首字母小写。out子主题下面的子主题采用大驼峰命名法，例如 LedState，每个单词的首字母大写。

  - 减小MQTT主题匹配的时间复杂度

采用主题来表示功能虽然对人类友好，但是，对于计算机，查找字符串的速度没有直接使用整型变量通过switch-case随机访问的速度快。使用整型变量表示功能的方式是ModBus等协议所使用的方式。使用这种方式只需对功能码使用switch-case语句进入相应的处理函数就行，但是要求程序员编程时查阅文档，且记忆困难，容易出错。使用MQTT协议后，如果只使用一个主题，而通过在载荷中附带功能码，使用类似ModBus的那种方式，这就违背了MQTT的设计初衷。ESP32接收到消息后，通过斜杠 / 将子主题分隔出来，放到 string 对象数组里，第三个子主题是代表功能的，数量会比较多，要求快速查找第三个子主题然后进入相应的处理函数。如果采用 if-else if 嵌套的结构来查找，时间复杂度是 O(n)，最坏的情况需要对比到最后一个字符串才能进行相应的工作。而 C++ 不像C#或JAVA等语言支持对字符串的look up switch ，所以，需要程序员手动使用 STL 的map类来建立查找表。

可以在初始化时建立map对象，键为储存第三个子主题的string对象，值为std::function对象，使用lambda表达式来为节点赋值。例如图4.2所示

图4.2：初始化第三个子主题的map节点

然后在接收到一条消息后，分割出第三个子主题，查找map，调用对应的函数。如图4.3所示

图4.3：查找map调用对应的函数

通过这种方式，查找主题的时间复杂度为O(log n).

  - 建立用户数据库

在数据库中建立两张表，一张用户表，一张设备表。用户表储存用户的用户名密码，用于登录验证。设备表储存着设备ID和它们所属的用户。用户表如图4.4所示。设备表如图4.5所示。

图4.4：用户表

图4.5：设备表

  - 网页端用户登录认证

网页端的用户登录界面如图4.6所示

图4.6：用户登录界面

如果登录失败，会出现如图4.7所示的弹窗

图4.7：登录失败弹窗

登录验证的流程如图4.8所示

图4.8：用户登录流程

  - MQTT连接认证

  - 根据数据库动态展现用户设备

  - 网页端与多个控制器的通信

----------------------------软件设计----------------------------

总结与展望

----------------------------总结与展望----------------------------

参考文献

Q. Zhu, R. Wang, Q. Chen, Y. Liu and W. Qin, "IOT Gateway: BridgingWireless Sensor Networks into Internet of Things," [H] 2010 IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing, 2010, pp. 347-352, doi: 10.1109/EUC.2010.58.

德州仪器，ENERGIA [DB/OL]，https://www.ti.com.cn/tool/cn/ENERGIA ，引用日期2022.5.10.

温淑红，嵌入式Linux系统原理——基于ARM Cortex-A8处理器 [M]，北京市海淀区学院路 37号，北京航空航天大学出版社，2014年6月，起止页码：86-86页.

微软，Overview to ASP.NET Core [DB/OL]，https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core?view=aspnetcore-6.0 ，03/26/2022.

微软，ASP.NET Core Blazor [DB/OL]，https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-6.0，04/17/2022.

李江,左巍.基于COBS串行通信协议的自适应最优帧长分析[J].计算机与现代化,2013(03):116-120.

百度百科. MQTT [DB/OL], https://baike.baidu.com/item/MQTT/3618851?fr=aladdin , 2021-12-13.

陈霆希,杨余旺.基于MQTT协议的自动化生产线数据可视化系统[J].兵工自动化,2022,41(02):5-10.

姬丽雯,高菊玲,刘永华.基于MQTT的草莓温室物联网监控系统设计[J].农业开发与装备,2021(12):167-169.

崔金涛,佟瑞栋.基于ESP32及MQTT协议的视觉追踪机器人设计[J].辽宁师专学报(自然科学版),2021,23(04):67-71.

冯毅琨,白玉鹏,侯志松.基于MQTT和无线传感网络的大气质量监测系统研究与开发[J].河南科技学院学报(自然科学版),2021,49(06):73-80.

IBM.MQ 遥测传输（MQTT）V5.0 协议规范[S].IBM developerWorks,2019.

彭松. 基于MQTT的物联网安全技术研究与应用[D].北京邮电大学,2019.

闫乃实. 个性化家居植物浇灌系统的设计与实现[D].北京邮电大学, 2021. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu. 2021.000372.

何非.基于ARM的HDLC协议通信控制器设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2019(16):75-76+79.

代玉梅,张彬,张瑞玲.高级数据链路控制(HDLC)的操作行为研究[J].现代电子技术,2013,36(08):10-12.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2013.08.028.

德州仪器扩展物联网(IoT)云生态系统并通过开源Energia支持简化代码开发[J].微型机与应用,2015,34(01):19.DOI:10.19358/j.issn.1674-7720.2015.01.008.

田赛.串口数据通信协议的问题分析[J].科技视界, 2013(23):30+91. DOI:10.19694/j.cnki. issn2095-2457.2013.23.021.

孙思杰.Web项目基于前后端分离模式的设计与应用[J].科技创新与应用,2020(27):96-97.

余佳恕.基于ASP.NET MVC与MVVM技术的小型网站框架开发及应用[J].科学技术创新,2020(20):101-102.

王宇. 基于MVVM前后端分离的物联网维管系统的研究与实现[D].北京工业大学, 2019. DOI:10.26935/d.cnki.gbjgu.2019.000174.

致谢

（宋体，小二，加粗；居中，单倍行距，段前0.5倍、段后1.5行间距）

【本页书写说明：致谢对象主要是指导教师、在学术方面对完成毕业设计（论文）有直接贡献与较重要帮助的团体和人士。不得书写与论文工作无关的人和事。致谢词应谦虚诚恳，内容简洁明了，实事求是。字数不得超过本页。】  例如：

本论文是在指导老师×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

作者：×××

××××年 ×× 月 ××日

（书写格式同正文）

附录

----------------------------附录----------------------------